2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品提交模板

## 一、需提交材料清单

| 序号 | 材料 | 格式 / 说明 | 提交要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术报告 | .pdf / .docx，按第二节模板撰写 | 必交 |
| 2 | 演示视频 | ≤5 分钟，mp4/mov 等；须含功能演示、交互操作、AI 能力展示 | 必交 |
| 3 | 作品展示照片 | 硬件实物多角度照片（前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等） | 可选（涉及硬件实物则需提交） |
| 4 | 海报 | .pdf / .jpg 或 .pptx，一图讲清作品（用于线下展示） | 可选（入围决赛 / 线下展示则需提交） |
| 5 | 答辩 PPT | .pptx | 可选（入围决赛提交） |

项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓 contest2026_<编号>_<队伍名> 内，无需放入压缩包；评审将直接 clone 该仓库编译运行验证。

提交方式：将上表材料打包为一个压缩包，在大赛官网上传。压缩包命名格式为 <队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip。
示例：不会嵌软-VelaSense-contest2026_042_buhuiqianruan.zip

## 二、技术报告模板

说明：本模板通用于各赛道，非硬件类作品（如纯快应用）可跳过硬件相关小节（如 3.4 的硬件设计与适配、材料清单中的作品展示照片等）。

### 1、信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | OpenVela R1 全栈适配与多模态能力验证 |
| 队伍名称 | 队伍 441 |
| 团队分工 | xxluestc（负责人）：BSP 移植、驱动适配、构建烧录、真机验证与材料整理 |
| 选题方向 | 新硬件平台适配 |

### 2、摘要

本项目面向BK7258 R1开发套件，完成物理CPU0、CPU1与CPU2上的NuttX/openvela启动、内存隔离、系统节拍、板级bring-up和跨核通信，并以双屏、GC2145摄像头、音频和Wi-Fi检验真实数据链。全OpenVela实验镜像已验证CPU0 NSH、AP READY、RPTUN CONNECTED和CPU2 SMP PASSED；旧混合固件完成双屏、单帧JPEG、音频回环、联网及按键电源验证，仅作硬件对照。终版按固定提交整合公开Apache-2.0 BSP，保留来源，不引入他队产品应用；Wi-Fi、多媒体、功耗和稳定性仍待最终实测。

关键词：openvela；NuttX；BK7258；BSP；多核启动；RPTUN；多媒体

### 3、正文

#### 3.1 绪论

3.1.1 项目背景与问题定义
R1 是一块集成双屏、摄像头、麦克风、扬声器、Wi-Fi、按键、振动器、PSRAM 和 SD-NAND 的 BK7258 多核开发板。原厂方案能够运行成熟的 Armino/FreeRTOS 应用，但如果只在原厂应用上叠加识别、问答或提醒，就无法回答本项目最关心的问题：BK7258 怎样从复位入口启动 openvela，CPU0 怎样拉起 AP，多核之间如何通过 Mailbox、共享内存和 RPTUN 通信，板级初始化怎样把硬件变成 /dev 设备，音视频和网络数据又怎样在有限内存中流动。

因此，本项目把“完成 R1 的可复现全 OpenVela BSP 适配”作为主线，把图形、摄像头、音频和 Wi-Fi 当作检验 BSP 是否真实可用的载荷，而不是只追求上层功能数量。最终成果应从源码、配置、构建、镜像、Flash、CPU 启动、bring-up 到实机证据形成闭环，并能在失败时指出问题所在层级。

3.1.2 技术难点
**三颗物理 CPU 与两个 NuttX 层级容易混淆。** 物理 CPU0 负责系统首启和 AP 管理；物理 CPU1 是 AP NuttX 的逻辑 CPU0；物理 CPU2 是 AP NuttX SMP 的逻辑 CPU1。只看到 AP NSH 不能证明 CPU0 也是 openvela，只看到 /proc/cpuinfo 的 processor: 0 也不能证明 CPU2 已上线。
**启动和内存边界必须同时正确。** CPU0、AP、bootloader、共享区、PSRAM 和用户数据有固定 Flash/RAM 契约。入口地址、VTOR、MSP、链接脚本或镜像偏移任何一处不一致，都可能表现为无日志、AP 超时或 RPTUN 长期停在 CONNECTING。
**芯片层与板级层必须分开。** GPIO 寄存器、IRQ、SysTick 属于 BK7258 芯片层；按键、LED、屏幕复位、电源脚和 Camera 引脚属于 R1 板级映射。把板级常量写进通用 SoC 代码会破坏复用，也容易把相近开发板误当成同一硬件。
**跨核外设服务不是普通函数调用。** Wi-Fi、Flash 等能力需要明确控制器所在 CPU、RPMsg 服务、共享缓冲所有权和错误恢复；-107、-16 等应用错误往往只是前面 AP 或服务未就绪的连锁结果。
**多媒体容易触发资源冲突。** 两块 160×160 RGB565 帧缓冲共需 102400 字节，一帧 640×480 VYUY 图像需 614400 字节，16 kHz/16 bit/单声道音频每秒需 32000 字节，还要与网络、TLS 和 JPEG 缓冲共享 SRAM/PSRAM。
**公开参考代码不能直接等同于本队成果。** 相同 SoC、相近板卡或他队实测只能证明候选方案，仍需固定来源提交、核对许可证、剔除产品应用，再在 R1 上完成构建和实机验证。

3.1.3 创新点与差异化
把 R1 从“原厂 CP + openvela AP”的混合验证推进为 CPU0 与 AP 均运行 NuttX/openvela、CPU2 进入 AP SMP 的全 OpenVela 路线，并以状态机和实机日志明确证明每一层。
建立三条互不混淆的证据基线：CPU0-only 最小 OpenVela 用于研究启动和芯片层；旧混合固件用于确认 R1 硬件；全 OpenVela 镜像用于最终架构和跨核验证。
将“源码 → 配置 → 构建 → ELF/bin → 合包 → Flash → CPU 启动 → bring-up → 设备节点/服务”做成可追溯流程，所有结论绑定提交、镜像哈希、串口日志和通过标准。
自建 bk7258-openvela-porting Skill，把来源审查、R1 差异、构建同步、失败处理和证据门禁固化为可重复流程，减少反复猜接口和无证据修改。

#### 3.2 系统方案设计

3.2.1 总体架构与数据流
终版系统计划采用以下拓扑：

BootROM / Beken bootloader
        │
        ▼
物理 CPU0：NuttX/openvela
  ├─ 复位、时钟、UART、IRQ、SysTick、堆、NSH
  ├─ AP 生命周期管理与故障状态
  └─ AP 生命周期监督、RPTUN 主端与 Wi-Fi VNET 诊断
        │ Mailbox / doorbell / 共享内存 / RPTUN-RPMsg
        ▼
AP NuttX/openvela
  ├─ 物理 CPU1 = AP 逻辑 CPU0
  ├─ 物理 CPU2 = AP 逻辑 CPU1（SMP）
  ├─ Board bring-up
  ├─ framebuffer / Camera / Audio / netdev / storage
  └─ vision_badge 服务与 NSH 验证工具

主要数据流分为四条：
• 显示：应用像素或状态 → framebuffer → GC9D01 lower-half → QSPI/SPI → 两块 160×160 屏幕。
• 视觉：GC2145 寄存器配置 → I2C 与 DVP → YUV buffer/DMA → PSRAM 帧缓冲 → JPEG → V4L2 /dev/video0 → 应用服务。
• 音频：麦克风 ADC/DMA → PCM capture → 音频服务；返回音频 → PCM playback/DMA → 功放和扬声器。
• 网络：应用请求 → NuttX 网络栈 → 跨核 Wi-Fi 服务 → Beken PHY/RF；DHCP、DNS、TCP/TLS 按顺序建立。

3.2.2 方案论证与选型
| 方案 | 优点 | 局限 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU0-only OpenVela | 启动链最短，便于排查 UART、IRQ、SysTick、堆和 NSH | 无法直接覆盖原厂多核无线与完整外设链 | 最小救援和芯片层学习基线，已实机通过 |
| CPU0 Armino + AP OpenVela | 原厂 Wi-Fi、多媒体和电源路径成熟，R1 硬件验证快 | CPU0 实际仍是 FreeRTOS，不满足全 OpenVela 主线 | 只作为硬件对照和回退镜像 |
| CPU0 OpenVela + AP OpenVela + AP SMP | 系统边界统一，可完整学习启动、跨核、驱动和资源管理 | 移植量大，必须重做服务和外设回归 | 终版主线；实验镜像已证明 CPU0/AP/CPU2 启动链可行 |

R1 集成的屏幕、摄像头、音频和无线资源能够在一块板上覆盖图形、多媒体和网络三类 openvela 能力，因此选作验证平台。端侧负责启动、驱动、采集、缓存、设备控制和离线诊断；云端模型只作为可选上层能力，不承担 BSP 正确性的证明。断网或弱网时，设备仍应保留 NSH、按键、电源、显示状态和本地采集自检，不把网络失败伪装成识别结果。

3.2.3 关键模块设计
• **CPU0 启动模块**：初始化 MSP/VTOR、FPU、时钟、低级串口、IRQ、SysTick 和堆，进入 nx_start()，再由 NSH 和 AP 管理应用提供可观测入口。
• **AP 管理模块**：用明确状态记录 AP 启动、心跳、错误和 generation；失败时保留第一处错误，不让后续网络错误覆盖根因。
• **跨核通信模块**：通过 Mailbox/doorbell 触发事件，共享内存承载数据，RPTUN/RPMsg 管理通道生命周期；状态至少区分 CONNECTING 和 CONNECTED。
• **SMP 模块**：AP 的逻辑 CPU0 拉起物理 CPU2，验证第二调度 CPU、IPI 和双向回调；用 online 位图和 PASSED 状态，而不是只看启动字符串。
• **板级 bring-up**：将通用 BK7258 驱动与 R1 的引脚、电源、总线和设备映射组合，按依赖顺序注册字符设备、块设备、网络和多媒体设备。
• **应用服务层**：vision_badge 用 camera/audio/vision/feedback 等窄接口隔离底层，未接通的后端明确返回 -ENOSYS，避免把接口占位写成已完成功能。

#### 3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 启动、调度与系统节拍
复位后，链接脚本给出的向量表、初始 MSP 和程序入口必须与 Flash 中的实际镜像地址一致。bk7258_start.c 完成早期架构初始化，bk7258_lowputc.c 提供调度器启动前的串口输出，bk7258_irq.c 建立中断，bk7258_timerisr.c 配置系统节拍，最后进入 NuttX 调度。

SysTick 不只是“一个定时器”。NuttX 的延时、超时和时间片都依赖持续递增的系统 tick。项目早期出现 NSH 已能输入、但 sleep 不返回的现象，说明 UART 和命令解释器已运行，而系统节拍链未闭合。修正 SysTick 后，sleep 和定时任务恢复，这一案例用于验证“先找第一处失效的公共依赖”。

3.3.2 多核启动、SMP 与跨核通信
CPU0 先启动并建立共享区，再释放 AP。AP 的首核完成运行时重定位、堆和调度初始化后，与 CPU0 建立 RPTUN；随后 AP 首核通过启动入口、栈和 IPI 机制拉起物理 CPU2。三类状态含义不同：
• AP READY：AP 核心已经运行并能响应管理侧；
• RPTUN CONNECTED：两端共享内存和通知通道已经完成握手；
• CPU2 SCHEDULER_ONLINE 与 AP SMP PASSED：AP 第二调度 CPU 已上线，并完成双向调度/回调验证。

实验日志中三者同时出现且 heartbeat 递增，说明启动和跨核基本链可工作；终版仍需在固定源码和最终镜像上重复验证。

3.3.3 内存与资源约束
项目使用链接脚本和构建后检查共同约束 Flash 与 RAM。当前基线分区中，bootloader 位于 0x00000000，CPU0 应用位于 0x00011000，AP 位于 0x00165000；EasyFlash、RF 校准和用户数据分区禁止被局部测试镜像覆盖。AP 运行区与 CPU0/SWAP 边界同样必须检查，不能只看 bin 文件大小。

大缓冲优先放入 PSRAM，DMA 缓冲还要满足硬件可访问范围、对齐和缓存一致性。两块显示帧缓冲、VGA 图像、JPEG 工作区、音频环形缓冲和 TLS 内存不能各自按峰值无限申请，终版应以实际 map、free 和重复开关测试决定预算。

3.3.4 openvela 设备模型与多媒体机制
NuttX 通过 upper-half/lower-half 把应用接口与硬件实现分离。板级 bringup 调用注册函数后，应用经文件描述符和 ioctl 使用 /dev/fb*、/dev/video*、/dev/audio/*、/dev/mmcsd* 等设备，而不是直接调用板级寄存器函数。这样可把 GC2145、GC9D01 或音频控制器的 R1 差异留在 lower-half 和 board 层，并让应用服务保持稳定。

旧混合固件已用这套路径证明 R1 硬件链：GC2145 经 DVP/DMA 采集到 PSRAM，再由 JPEG 编码；PCM capture/playback 已完成 3 秒回环；双 framebuffer 可驱动两块圆屏。上述结果只证明硬件和候选驱动路径，终版仍需在全 OpenVela BSP 上重新注册和验证。

3.3.5 AI 能力边界
当前主线没有在 BK7258 上部署端侧大模型，也没有可报告的模型量化、端侧推理帧率或算力占用。旧应用实验曾通过 HTTPS 使用云端模型完成 ASR、文本问答、TTS 和短上下文，但暴露出端到端等待和音频断续问题；声网路线已停止，不能列为终版成果。终版报告只在相关代码、配置和最终实测仍保留时说明云端接口，鉴权机制只写本地配置/设备令牌原则，不公开任何密钥。

#### 3.4 系统实现

3.4.1 软件与固件结构
当前队伍仓按职责分为：

chips/bk7258/                         CPU0/AP/CPU2、IRQ、SysTick、RPTUN 与控制器驱动
boards/bk7258/common/                 通用启动、bring-up、链接脚本和分区规则
boards/bk7258/aidk_ai_toy/            R1 引脚、外设、电源与本队 CP/AP 配置
nuttx/                                本 BSP 依赖的 NuttX 覆盖文件
tools/bk7258/                         双镜像构建、地址检查、镜像编码和打包工具
app/bsp_diag/                         AP/RPTUN/SMP 与 Wi-Fi VNET 诊断命令
app/vision_badge/                     历史应用服务，BSP 稳定后再按接口接回
.agents/skills/bk7258-openvela-porting/移植审查 Skill、审计脚本和规则
evidence/                             脱敏后的本队实机证据
logs/                                 大赛 AI Coding 原始日志

全 OpenVela BSP 主参考固定为 https://github.com/open-vela/contest2026_135_yongwangzhiqian 的 7079493e73159e00c1b03e60bee6ee69845751cd，根许可证为 Apache-2.0；Beken SDK 固定为 Embracecactus/bk_avdk_smp@cb080de1655d579c7593ecf504c440997c4c137b。本队只整合 CPU0/AP 启动、SMP、RPTUN、R1 board、Wi-Fi/Flash 服务和构建打包文件，不复制对方产品应用、UI、云端业务、模型和凭据。文件级边界记录在 SOURCE_PROVENANCE.md。

3.4.2 从源码到实机的完整流程

Kconfig/defconfig 选择功能
        ↓
C/汇编源码 → .o → 静态库 → CPU0 ELF、AP ELF
        ↓             ↓
map/readelf/nm 检查入口、VMA/LMA、段和边界
        ↓
objcopy/厂商工具生成 CPU0/AP bin
        ↓
按分区表与 bootloader 合包，生成最终烧录镜像与 SHA256
        ↓
BKFIL/bk_loader 写入明确 Flash 范围（烧录由参赛者操作）
        ↓
CPU0 复位启动 → AP 启动 → RPTUN → CPU2 SMP → board bring-up
        ↓
NSH、/dev 节点、功能命令、串口日志和真机现象验收

烧录地址不是从文件名推测，而是由分区表、链接地址和打包清单共同确定。项目曾用局部写入只更新 CPU0/AP，避开 boot、配对、EasyFlash、RF 校准和用户数据区域；每个候选镜像都应记录输入文件、地址、长度、工具版本、日志和 SHA256，并保留已验证的回退镜像。

3.4.3 芯片层与板级适配
• bk7258_start.c：复位入口与进入 NuttX 前的架构初始化；
• bk7258_lowputc.c、bk7258_serial.c：早期 UART 和 NuttX 串口设备；
• bk7258_irq.c：中断控制器初始化与 IRQ 分发；
• bk7258_timerisr.c：系统节拍；
• bk7258_allocateheap.c：堆边界；
• bk7258_gpio.c：与 SoC 相关的 GPIO 操作；
• board/bk7258-r1/src/bk7258_boardinitialize.c：早期板级初始化；
• board/bk7258-r1/src/bk7258_bringup.c：驱动注册与文件系统/设备 bring-up；
• bk7258_buttons.c、bk7258_userleds.c：R1 引脚映射与 NuttX board API。

GPIO 实测曾发现初始 LED 引脚映射错误：KEY1 和 KEY3 只能点亮同一颗绿灯。回到 R1 原理图和板级映射修正后，KEY1/KEY2/KEY3 分别产生掩码 0x01/0x02/0x04，并对应红灯、绿灯和双灯。这说明不同 board 的引脚必须留在板级，不能通过猜测修改通用 GPIO 驱动。

3.4.4 应用和交互实现
vision_badge 把应用拆为 camera、audio、vision、feedback、workflow 等服务。当前终版仓中的基础版本主要提供接口契约、设备探测和错误传播，未接通的硬件后端返回 -ENOSYS。它的作用是让 BSP 替换时上层调用关系保持稳定，并把“设备不存在”“驱动失败”“云端不可用”分开，而不是用占位代码冒充已完成的多模态产品。

已验证的人机交互还包括：三枚按键和双色 LED；旧混合固件上的双屏动态眼睛；KEY1 长按 3 秒进入产品意义上的关机/深睡，关机后短按和串口回车不会启动，长按 3 秒才接受唤醒。电源行为仍需在终版全 OpenVela 镜像上回归。

3.4.5 自建 Skill
自建 Skill 位于 .agents/skills/bk7258-openvela-porting/，不是一段泛化提示词，而是面向本项目的移植流程：
读取来源图，区分上游、厂商、公开候选和本队实测；
检查 R1 原理图/BOM、许可证、固定 commit 和板级差异；
用同步脚本保证队伍仓板级代码与完整 openvela 工作区一致；
用审计脚本检查项目结构、配置、证据和占位后端；
以“源码存在 → 配置生效 → 构建通过 → 镜像正确 → R1 实机通过”为证据门禁；
对失败记录第一处异常、层级、回退点和下一实验。

仓库现有 Python 回归测试用于检查 Skill 审计规则。最终提交前应把一次真实执行命令和输出放入稳定证据路径。如果最终同时申报“AI 硬件产品创新”，还需新增或明确一个设备运行时 Skill；当前开发 Skill 不应被误写成设备端 Agent Skill。

#### 3.5 系统测试与结果分析（务必提供量化数据）

3.5.1 测试环境
| 项目 | 环境 |
| --- | --- |
| 开发板 | Agora AIDK AI Device Kit R1，板上丝印版本以最终照片为准 |
| 主芯片 | BK7258 |
| 主机 | Windows + Ubuntu 虚拟机；最终报告补充 CPU、内存和虚拟机配置 |
| openvela/NuttX | 以终版仓固定 commit 和最终构建日志为准 |
| Beken SDK | Embracecactus/bk_avdk_smp@cb080de1655d579c7593ecf504c440997c4c137b，来源分支 openvela/v3.1.1.9 |
| 编译器/工具 | ARM GCC、Beken 打包工具、BKFIL/bk_loader；编译器小版本尚待终版构建日志确认 |
| 串口/烧录 | COM 端口号仅为当次环境，不作为可移植配置；烧录由参赛者执行 |

3.5.2 功能测试结果
A. 全 OpenVela 主线

| 测试项 | 结果 | 证据与边界 |
| --- | --- | --- |
| CPU0 NuttX/openvela 启动 | 实验镜像通过 | R1 进入 NSH，uname -a 显示 NuttX/ARM；终版需保存完整冷启动日志和镜像哈希 |
| AP 启动 | 实验镜像通过 | AP state=READY(2) error=0，heartbeat 在两次查询间递增 |
| RPTUN | 实验镜像通过 | RPTUN state=CONNECTED(4)，epoch 两端为 1 |
| CPU2/AP SMP | 实验镜像通过 | CPU2 state=SCHEDULER_ONLINE(8)，AP SMP state=PASSED(4)，online=00000003 |
| 全 OpenVela Wi-Fi | 未完成 | 曾出现服务未就绪 -107、忙 -16、link=0；不能用旧混合固件的联网结果代替 |
| 全 OpenVela 双屏/Camera/Audio | 待终版回归 | 硬件在旧混合固件已证实，但终版驱动注册、资源归属和重复开关尚需验证 |

B. CPU0-only OpenVela 基线

| 测试项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 构建与烧录 | 通过 | nuttx.bin 181964 字节，组合镜像 2994176 字节；BKFIL 输出 Writing Flash OK |
| NSH/UART | 通过 | 复位后进入 NuttShell (NSH)，UART 双向交互 |
| SysTick | 通过 | 修正后 sleep 能按时返回 |
| RAMLOG/dmesg | 通过 | RAMLOG 注册后 dmesg 能读取启动日志 |
| GPIO | 通过 | KEY1/2/3 掩码为 0x01/0x02/0x04；红灯、绿灯和双灯行为正确 |

C. 旧混合固件硬件对照

| 测试项 | 结果 | 实测数据与边界 |
| --- | --- | --- |
| 双屏 | 通过 | /dev/fb0、/dev/fb1 注册，两块 160×160 RGB565 屏完成初始化和整帧写入；动态眼睛方向已修正 |
| GC2145/JPEG | 单帧通过 | 传感器 ID 0x2145；640×480 VYUY 614400 字节，JPEG 22051 字节，567 ms，编码器报告 valid JPEG |
| JPEG 合成输入 | 通过 | 320×240 YU12 115200 字节，输出 4267 字节，105 ms |
| Camera 中断 | 单次通过 | frame=1、vsync=1、err=0、timeouts=0 |
| 音频回环 | 通过 | 录制 3 秒得到 96000 字节，peak=517，mean_abs=57，扬声器能正常回放 |
| Wi-Fi/DNS | 通过 | 成功关联、DHCP 获得 IPv4 地址并解析公网域名；不在报告公开 SSID、密码和临时地址 |
| 按键电源 | 通过 | KEY1 长按 3 秒关机/深睡；短按和串口回车不启动；长按 3 秒唤醒 |
| 云端语音 | 原型可用但不达标 | ASR、问答、TTS 和短上下文曾成功；端到端等待长且流式播放有停顿，不列为终版性能成果 |

valid JPEG 只证明 JPEG 结构检查通过；该帧尚未完成“导出主机并用独立解码器检查”的证据门禁。单帧数据也不能推出稳定帧率或 100 帧可靠性。

3.5.3 性能和资源结果
| 指标 | 条件 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成帧 JPEG 编码 | 旧混合固件，320×240 YU12，单次 | 105 ms，4267 字节 | 只作为编码器单次参考 |
| Camera 单帧 JPEG | 旧混合固件，640×480 VYUY，单次 | 567 ms，22051 字节 | 证明链路，不等同持续帧率 |
| 音频数据量 | 16 kHz/16 bit/mono，实测 3 秒 | 96000 字节 | 与理论每秒 32000 字节一致 |
| 双屏帧缓冲 | 160×160 RGB565 × 2 | 102400 字节 | 资源预算值，非运行峰值 |
| 全 OpenVela CPU/AP 心跳 | 两次 apctl status | heartbeat 持续增加 | 证明当次调度存活，不代表长稳 |
| CPU、SRAM、PSRAM 实际峰值 | 终版镜像 | 截至报告候选稿生成时尚未完成终版 map、free 和高水位测量 | 不填写估算值 |
| 整机功耗/续航 | 终版镜像、统一电源与采样工具 | 截至报告候选稿生成时未测 | 不用芯片手册典型值替代整机数据 |
| 连续运行和冷启动成功率 | 终版镜像 | 已有单次成功日志，尚未形成规定次数统计 | 当前不宣称稳定性百分比 |

3.5.4 可靠性、异常与回退
项目已经记录并复盘多种真实失败：串口被占用导致烧录失败；SysTick 未工作导致 sleep 不返回；RAMLOG 未注册导致 dmesg 不可用；AP/RPTUN 偶发未就绪导致 Wi-Fi 连锁失败；LED 引脚映射错误；Camera/Audio 使用后影响深睡；语音下载间隙导致播放停顿。处理原则是保存第一处异常、定位所属层，再用最小镜像或旧混合固件做 A/B 对照。

终版必须保留三类回退点：已验证的 CPU0-only 镜像、旧混合硬件对照镜像和上一版全 OpenVela 候选镜像。尚未完成的可靠性测试包括多次冷启动、Wi-Fi 断线恢复、Camera/Audio 重复 open/close、长时间运行内存变化和异常断电恢复。

#### 3.6 AI-Native 开发说明

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 待最终分支统计；不以估算值代替可追溯结果 |
| 使用的 AI 工具 | Codex、MiMo Code；AI 负责检索、起草和审查，硬件结论由实机验证 |
| MCP 工具使用情况 | 使用本地代码、终端和浏览器工具；未把未验证的 MCP 能力写入成果 |
| Skills 使用与新增情况 | 自建 bk7258-openvela-porting Skill；用于来源审查、分层、构建与证据门禁 |
| Token 使用总量 | 官方日志已归集 3 个文件、76 条事件并通过校验；总 Token 无可靠统计时不虚构 |

3.6.1 AI 工具的实际作用
AI Coding 主要用于四类工作：
从大规模 NuttX、vendor 和 Beken SDK 中检索启动入口、配置项和调用链；
起草板级代码、构建/合包脚本、测试桩和文档，再由人工逐行审查；
对串口日志、ELF/map、错误码和镜像地址做交叉分析，提出下一项最小实验；
把每个节点的源码、配置、构建、镜像和实机证据同步到文档。

AI 不替代实机证据。凡是寄存器、引脚、镜像偏移、硬件状态或性能数据，最终以原理图、上游源码、生成的 .config、ELF/map、构建日志和 R1 串口结果为准。AI 提出的未知接口若无法在源码中找到定义，不能写入终版。

3.6.2 遇到的问题与解决方式
| 问题 | AI 辅助 | 人工/实机闭环 |
| --- | --- | --- |
| CPU 编号和系统归属混乱 | 对比多份源码和启动日志，整理统一拓扑 | 用 uname、apctl status、SMP online 位图确认实际系统 |
| 公开仓能力容易被误当成本队能力 | 建立来源等级和证据门禁 | 固定 commit、核对 LICENSE，只移植 BSP 范围，并在 R1 重新验证 |
| 烧录脚本多次因路径/PowerShell 参数失败 | 分析工具命令行和输出条件 | 以 BKFIL/bk_loader 的 Writing Flash OK 和镜像文件为最终判断 |
| Wi-Fi 错误码是连锁结果 | 从应用错误反向追踪 AP/RPTUN/服务状态 | 先查 AP READY 与 RPTUN CONNECTED，再执行连接和 DHCP |
| 语音听感卡顿 | 结合分阶段耗时与缓冲日志定位云端等待和下载间隙 | 结果仍未达标，如实从终版主成果中降级，不继续包装 |

3.6.3 自建 Skill 与开发约束
bk7258-openvela-porting Skill 明确了“不猜接口、不把候选当发布、不跳过构建和实机验证、不整仓覆盖”的规则，并提供同步和审计脚本。它使重复的来源审查、配置检查、能力盘点和证据核对能够按同一标准执行。最终材料应附一次 Skill 实际执行记录和测试结果。

AI Coding 代码占比和 Token 数在当前草案中留空。提交前将以最终分支差异、人工修改记录和平台可导出统计为依据填写，并说明统计范围；无法追溯的数字不写。

#### 3.7 总结与展望

3.7.1 成果总结
本项目已经完成 BK7258 R1 的 CPU0-only OpenVela 最小启动、UART/NSH、SysTick、RAMLOG、按键和 LED 实测；全 OpenVela 实验镜像已经打通 CPU0、AP、RPTUN、CPU2 SMP 的基本启动链；旧混合固件则完成双屏、GC2145 单帧/JPEG、音频回环、Wi-Fi/DNS 和按键电源验证，为终版驱动迁移提供了硬件对照。工程建立了板级/芯片层边界、分区与内存门禁、可回退镜像以及自建移植 Skill。

本次终版候选已经把筛选后的公开 BSP 代码、许可证来源、本队 CP/AP 配置、诊断应用和构建打包工具纳入专属仓。它仍不能宣称“终版全 OpenVela BSP 全部通过”，因为当前候选尚需在 Linux 工作区完成干净构建，并用同一提交生成的镜像完成 CPU0/AP/SMP、Wi-Fi、双屏和至少一条多媒体链回归。

3.7.2 应用前景与价值
成果首先是一套面向 BK7258 R1 的可学习、可复现 BSP 与 bring-up 样例，可用于多模态终端、陪伴设备、视觉提示器、语音交互终端和教学实验。它的价值不依赖某一个产品外壳：统一的 openvela 设备接口和跨核服务可以让上层按需求组合显示、视觉、音频和联网能力，并降低后续应用验证对原厂封闭应用框架的依赖。

目标用户、年龄、地域、使用偏好和商业模式尚未经过用户调研，不能在本报告中虚构市场规模。终版可将其定位为面向开发者和教学场景的 BK7258 R1 openvela 参考工程；具体消费产品方向留待真实需求验证后决定。

3.7.3 不足与后续工作
完成终版候选的 Linux 干净构建，保存生成 .config、ELF/map/bin、构建清单和 SHA256；
在终版全 OpenVela 镜像上重新验证 Wi-Fi、双屏、Camera、Audio、深睡和错误恢复；
补齐 ELF/map 资源统计、整机功耗、冷启动成功率、连续运行和多次外设开关数据；
导出 JPEG 到主机独立解码，并完成规定次数的连续采集，而不是用单帧代替稳定性；
在音频底层稳定后再评估实时语音方案，不把高延迟或断续原型当成完成品；
继续推进 BLE、OTA、低功耗和安全配置，但每项都沿用源码、配置、构建、镜像和实机证据门禁；
补导并校验 logs/，完成密钥扫描、最终 README、真机照片、五分钟内 Demo 视频和官网提交包。

| 评审维度（分值） | 报告对应章节 |
| --- | --- |
| 技术难度（30） | 3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试 |
| 产品创新性（20） | 2、摘要；3.1 绪论（创新点） |
| 项目完整度（20） | 3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片 |
| AI 开发（10） | 3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明 |
| 商业潜力（10） | 3.7 总结与展望（应用前景与商业价值） |
| 展示效果（10） | 演示视频；海报；答辩 PPT |

## 四、注意事项

作品提交截止：2026 年 9 月 20 日，请合理安排开发与提交节奏。

AI Coding 日志由插件自动写入仓内 logs/ 目录，请勿手动删改。

作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。

项目须使用 openvela 系统能力（NuttX 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。

若含 AI 语音唤醒功能，统一使用唤醒词：你好，openvela / Hello，openvela。

大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 dev-ai-contest-2026 分支。